# PicoPlayer — Guida da zero

Dal PC nuovo al lettore MP3 che suona

Table of Contents

# Prima di iniziare

Questa guida parte dal presupposto che tu abbia un PC nuovo, senza niente installato, e ti porta fino al PicoPlayer acceso che riproduce musica. Non serve saper programmare: devi solo copiare e incollare dei comandi, in ordine.

I comandi da digitare sono scritti così:

un comando da copiare

Copiali uno alla volta, incollali nella finestra indicata e premi Invio. Aspetta che finisca prima di passare al successivo.

## Cosa ti serve sotto mano

Hardware:

- La scheda PicoPlayer già montata (Raspberry Pi Pico, display OLED, lettore microSD, DAC PCM5102, batteria, pulsanti)

- Una scheda microSD (bastano 4–8 GB)

- Un cavo micro-USB per dati. Attenzione: molti cavi da ricarica economici hanno solo i fili dell’alimentazione e non funzionano. Se il Pico non viene riconosciuto, il cavo è il primo sospettato.

- Un adattatore per leggere la microSD dal PC

Tempo: circa 45 minuti la prima volta, di cui la gran parte è attesa mentre il PC scarica roba. Le volte successive bastano 2 minuti.

## Come funziona il tutto, in breve

Il Pico non si programma “collegandolo e basta”. Il procedimento è:

- Sul PC installi gli strumenti che trasformano il codice sorgente in un file eseguibile

- Scarichi il progetto da GitHub

- Compili: dal codice esce un file picoplayer.uf2

- Colleghi il Pico in una modalità speciale: il PC lo vede come una chiavetta USB

- Trascini il file .uf2 sulla chiavetta: il Pico si riavvia da solo con il nuovo firmware

Il file .uf2 è il “programma finito”. Una volta creato, per riflasharlo non serve ricompilare.

# Parte 1 — Preparare il PC (Windows)

Se il tuo PC nuovo ha Linux, salta alla Parte 1-bis. Se ha macOS, vedi la Parte 1-ter.

Gli strumenti che servono (compilatore, CMake) esistono solo per Linux. Su Windows si usa WSL, una funzione di Windows che fa girare Linux dentro Windows, senza macchine virtuali complicate e senza toccare i tuoi file.

## 1.1 Installare WSL

Apri il menu Start, scrivi PowerShell, clicca con il tasto destro su “Windows PowerShell” e scegli “Esegui come amministratore”. Dai conferma alla finestra che chiede i permessi.

Nella finestra blu che si apre, incolla:

wsl --install -d Ubuntu

Windows scarica e installa Ubuntu. Ci vogliono diversi minuti.

Quando ha finito, riavvia il PC. Questo passaggio è obbligatorio, non saltarlo.

## 1.2 Primo avvio di Ubuntu

Dopo il riavvio, dal menu Start apri Ubuntu. Si apre una finestra nera che dice Installing, this may take a few minutes....

Poi ti chiede due cose:

- Enter new UNIX username: — scrivi un nome tutto minuscolo e senza spazi (per esempio franz) e premi Invio

- New password: — scegli una password e premi Invio. Poi te la richiede per conferma.

Non spaventarti: mentre digiti la password non compare niente, nemmeno gli asterischi. È normale, è così che funziona Linux. Scrivi e premi Invio.

Segnati questa password: ti servirà ogni volta che un comando inizia con sudo.

Alla fine vedi una riga tipo franz@DESKTOP-XYZ:~$. Questa finestra è il terminale Ubuntu: d’ora in poi, quando la guida dice “nel terminale Ubuntu”, intendo questa.

## 1.3 Installare gli strumenti di compilazione

Nel terminale Ubuntu, incolla questo comando e premi Invio:

sudo apt-get update

Ti chiede la password che hai appena scelto (ricorda: non si vede mentre la scrivi).

Poi incolla questo. È il comando più lungo della guida: selezionalo tutto, comprese le barre rovesciate a fine riga.

sudo apt-get install -y build-essential cmake ninja-build git \
    gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi \
    libstdc++-arm-none-eabi-newlib python3-pil

Scarica circa 500 MB. Aspetta che torni la riga con il tuo nome utente.

Verifica che sia andato tutto bene. Incolla:

arm-none-eabi-gcc --version

Deve rispondere qualcosa tipo arm-none-eabi-gcc (15:14.2.rel1-1) 14.2.1. Se invece dice command not found, il comando prima non è andato a buon fine: rilancialo.

## Parte 1-bis — Se il PC ha Linux

Salta WSL. Apri il terminale e lancia direttamente i due comandi del punto 1.3 (apt-get update e apt-get install ...). Poi vai alla Parte 2.

Se non usi Ubuntu/Debian ma Fedora o Arch, i nomi dei pacchetti cambiano: ti servono gcc, cmake, ninja, git, il toolchain arm-none-eabi e python3-pillow.

## Parte 1-ter — Se il PC ha macOS

Installa Homebrew da brew.sh, poi:

brew install cmake ninja git
brew install --cask gcc-arm-embedded

Poi vai alla Parte 2. Il resto della guida funziona uguale, tranne il passaggio del file .uf2 (Parte 6), dove su macOS trascini il file sul disco RPI-RP2 che compare sulla Scrivania.

# Parte 2 — Scaricare il progetto

Da qui in poi tutti i comandi vanno nel terminale Ubuntu (o nel terminale, se sei su Linux/macOS).

Incolla:

cd ~
git clone https://github.com/Shamet09/Pico-player.git
cd Pico-player

Riga per riga: cd ~ va nella tua cartella personale, git clone scarica il progetto da GitHub, cd Pico-player entra nella cartella appena scaricata.

Se il repository è privato, Git ti chiede nome utente e password. La password normale di GitHub non funziona più: devi usare un Personal Access Token. Lo crei su GitHub in Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token, spuntando la casella repo. Copia il token e incollalo al posto della password.

Verifica di essere nel posto giusto:

ls

Devi vedere: CMakeLists.txt, README.md, src, lib, test, tools.

# Parte 3 — Scaricare le due librerie di Raspberry Pi

Il progetto ha bisogno di due librerie ufficiali di Raspberry Pi che non sono incluse nel repository (sono grosse e vengono aggiornate a parte). Tutto il resto è già dentro.

Incolla:

./tools/setup_deps.sh ~/pico

Scarica il Pico SDK e pico-extras dentro la cartella pico della tua home. Ci vogliono un paio di minuti.

Poi devi dire al sistema dove le hai messe:

echo 'export PICO_SDK_PATH=$HOME/pico/pico-sdk' >> ~/.bashrc
echo 'export PICO_EXTRAS_PATH=$HOME/pico/pico-extras' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Perché tre comandi: i primi due scrivono le due indicazioni nel file di configurazione del terminale, così restano valide per sempre. Il terzo le attiva subito, senza dover chiudere e riaprire la finestra. Se salti questo passaggio, la compilazione si fermerà dicendo PICO_EXTRAS_PATH non impostato.

Verifica:

echo $PICO_SDK_PATH

Deve stampare qualcosa tipo /home/franz/pico/pico-sdk. Se stampa una riga vuota, rilancia i tre comandi sopra.

# Parte 4 — Compilare il firmware

Incolla:

./tools/build.sh

La prima volta ci mette qualche minuto: deve compilare anche l’SDK. Scorrono tante righe con numeri tipo [42/199]: è normale.

Alla fine devi vedere qualcosa così:

text    data     bss     dec     hex  filename
 136516       0   36640  173156   2a464  picoplayer.elf

Verifica che il file sia stato creato:

ls -lh build/picoplayer.uf2

Deve comparire una riga con picoplayer.uf2 e una dimensione di circa 259 KB. Questo è il file da mettere sul Pico.

## Le prossime volte

Dopo la prima installazione, per ricompilare bastano due comandi:

cd ~/Pico-player
./tools/build.sh

## Verificare che la logica funzioni (facoltativo)

Se vuoi la conferma che il codice non sia rotto, c’è una batteria di test automatici che gira sul PC, senza il Pico collegato:

./test/run_tests.sh

Devi vedere in fondo TUTTI I TEST NATIVI: PASS.

# Parte 5 — Portare il file su Windows

(Se sei su Linux o macOS, salta questa parte: il file è già dove ti serve.)

WSL ha un suo disco separato da Windows, quindi il file .uf2 va copiato “di là”.

Prima scopri come si chiama il tuo utente Windows:

ls /mnt/c/Users

Compaiono alcune cartelle: quella con il tuo nome è la tua (ignora Public, Default e simili).

Ora copia il file sul Desktop, sostituendo TUONOME con quello che hai appena visto:

cp build/picoplayer.uf2 /mnt/c/Users/TUONOME/Desktop/

Guarda il Desktop di Windows: deve esserci il file picoplayer.uf2.

# Parte 6 — Flashare il Pico

Questa è la parte che sembra strana la prima volta, ma sono tre gesti.

- Scollega il Pico dal PC, se è collegato. Se c’è la batteria, spegnila o staccala.

- Tieni premuto il pulsantino bianco BOOTSEL sulla scheda del Pico. È l’unico pulsante saldato sulla scheda Pico stessa, non uno dei tuoi sei.

- Senza mollare il pulsante, collega il cavo micro-USB al PC.

- Adesso molla il pulsante.

Su Windows compare una chiavetta USB chiamata RPI-RP2 (su Linux/macOS un disco con lo stesso nome). Dentro ci sono due file, INDEX.HTM e INFO_UF2.TXT: è normale.

- Trascina picoplayer.uf2 dentro RPI-RP2.

Appena la copia finisce, la chiavetta sparisce da sola. Non è un errore: significa che il Pico ha ricevuto il firmware, si è riavviato e sta già eseguendo il programma. Windows potrebbe mostrare un avviso tipo “rimozione non sicura del dispositivo”: ignoralo.

Se RPI-RP2 non compare: nel 90% dei casi è il cavo (solo ricarica, niente dati). Provane un altro. Altrimenti hai mollato BOOTSEL troppo presto: riprova tenendolo premuto finché il cavo non è inserito del tutto.

# Parte 7 — Preparare la scheda microSD

- Infila la microSD nel PC con l’adattatore.

- Formattala in FAT32. Su Windows: tasto destro sul disco → Formatta → in “File system” scegli FAT32 → Avvia. Se FAT32 non compare (capita con schede da 64 GB o più), scegli una scheda più piccola oppure usa il programma gratuito SD Card Formatter di sdcard.org.

- Attenzione: formattare cancella tutto quello che c’è sulla scheda.

- exFAT non è supportato: se la scheda è formattata così, il PicoPlayer mostrerà l’errore SD.

- Crea una cartella per ogni playlist e metti i file .mp3 dentro le cartelle. Per esempio:

E:\
├── Rock\
│   ├── 01 - primo brano.mp3
│   └── 02 - secondo brano.mp3
└── Jazz\
    └── un altro brano.mp3

Il nome della cartella è il nome della playlist. I brani vengono ordinati alfabeticamente, quindi se vuoi un ordine preciso mettici davanti un numero (01 -, 02 -, …).

Se ti scoccia fare le cartelle, puoi anche buttare gli .mp3 direttamente nella radice della scheda: verranno trattati come un’unica playlist chiamata “SD Root”.

- Limiti: massimo 24 playlist e 200 brani per playlist. I file devono avere estensione .mp3 (non .m4a, non .wav, non .flac).

- Espelli la scheda in sicurezza e infilala nel PicoPlayer.

# Parte 8 — Prima accensione

Accendi il PicoPlayer (batteria o USB). Ecco cosa deve succedere, in ordine:

- Il display si accende e mostra il gattino in alto a sinistra

- Per un attimo compare Lettura SD...

- Se la scheda viene letta, il gattino fa una faccina felice ^.^ per due secondi

- Poi compare il nome del primo brano. La riproduzione parte in pausa: il gattino ha gli occhi socchiusi

Premi OK per iniziare ad ascoltare. Il gattino apre gli occhi e ogni tanto sbatte le palpebre.

## I comandi

| Pulsante | In Home | In Song Browse | In Playlist Switch |
| --- | --- | --- | --- |
| SINISTRA / DESTRA (clic) | Volume −5 / +5 | Indietro / avanti di 10 s | Playlist prec. / succ. |
| SINISTRA / DESTRA (tenuto) | Volume, sempre più veloce | Seek, sempre più veloce | — |
| SINISTRA / DESTRA (doppio clic) | — | Brano precedente / successivo | — |
| OK (clic) | Play / Pausa | Play / Pausa | Conferma la playlist |
| OK (tenuto) | Attiva/disattiva shuffle | — | — |
| MENU (clic) | Apre Song Browse | Torna a Home | Annulla |
| MENU (tenuto ~1 s) | Apre Playlist Switch | — | — |

Song Browse torna a Home da sola dopo 30 secondi che non tocchi niente.

I pulsanti SU e GIÙ sono cablati ma non fanno niente: è previsto, non sono rotti.

In basso a destra c’è sempre scritto SHUFFLE o LINEAR, così sai in che modalità sei. La batteria mostra --% perché l’hardware attuale non ha il sensore per misurarla davvero (serve un chip apposito, un “fuel gauge”).

# Parte 9 — Se qualcosa non va

## Il display resta nero

Il tuo modulo OLED usa probabilmente l’altro indirizzo. Nel terminale Ubuntu:

cd ~/Pico-player
nano src/config.h

Cerca la riga #define OLED_I2C_ADDR        0x3C e cambia 0x3C in 0x3D. Salva con Ctrl+O, Invio, poi esci con Ctrl+X. Poi ricompila (./tools/build.sh) e riflasha.

Se non è quello, controlla i collegamenti: SDA su GP0, SCL su GP1, più alimentazione e massa.

## Il gattino ha gli occhi a X (errore SD)

In ordine di probabilità:

- La scheda non è formattata in FAT32 (l’exFAT non va)

- La scheda non è inserita bene

- Un filo del lettore microSD è scollegato: MISO su GP8, CS su GP9, SCK su GP10, MOSI su GP11

- Il lettore è troppo veloce per il cablaggio: apri src/config.h, trova #define SD_BAUD_RATE         (12500 * 1000) e prova con (4000 * 1000), poi ricompila e riflasha

## Compare “Nessun .mp3”

La scheda si legge, ma nella playlist selezionata non ci sono file .mp3. Controlla che i file abbiano proprio quell’estensione e che siano dentro una cartella (o nella radice).

## Non esce audio

- Il pin SCK del DAC PCM5102 deve andare a massa (GND), non a un pin del Pico. Se è scollegato, il DAC non produce niente. È l’errore più comune.

- Controlla BCK su GP14, LCK su GP15, DIN su GP16

- Alza il volume: premi DESTRA più volte in Home

- Hai premuto OK? All’accensione parte in pausa

## L’audio si sente ma “scatta”

Succede con MP3 a bitrate alto (256 o 320 kbps). Apri src/config.h, trova:

#define PP_SYS_CLOCK_KHZ     0

e cambialo in:

#define PP_SYS_CLOCK_KHZ     200000

Ricompila e riflasha. Fa girare il processore a 200 MHz invece di 125.

## La compilazione dice “PICO_EXTRAS_PATH non impostato”

Hai saltato i comandi della Parte 3, oppure hai aperto un terminale nuovo prima di averli eseguiti. Rilancia:

echo 'export PICO_SDK_PATH=$HOME/pico/pico-sdk' >> ~/.bashrc
echo 'export PICO_EXTRAS_PATH=$HOME/pico/pico-extras' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

## La compilazione dice “arm-none-eabi-gcc: command not found”

Manca il toolchain: rilancia il comando apt-get install della Parte 1.3.

## ./tools/build.sh: Permission denied

chmod +x tools/*.sh test/*.sh

## Voglio vedere i messaggi di diagnostica del firmware

Il firmware scrive messaggi su una porta seriale, su GP12 (TX) e GP13 (RX), a 115200 baud. Ti serve un adattatore USB-seriale e un programma come PuTTY. Non è necessario per l’uso normale: serve solo se stai indagando su un problema.

# Appendice A — Schema dei collegamenti

Serve per controllare il cablaggio se qualcosa non funziona.

| Periferica | Segnale | Pin del Pico |
| --- | --- | --- |
| Display OLED SSD1306 | SDA | GP0 |
| Display OLED SSD1306 | SCL | GP1 |
| Lettore microSD | MISO | GP8 |
| Lettore microSD | CS | GP9 |
| Lettore microSD | SCK | GP10 |
| Lettore microSD | MOSI | GP11 |
| DAC PCM5102 | BCK | GP14 |
| DAC PCM5102 | LCK | GP15 |
| DAC PCM5102 | DIN | GP16 |
| DAC PCM5102 | SCK del DAC | GND (non un pin!) |
| Pulsante SINISTRA |  | GP18 |
| Pulsante DESTRA |  | GP19 |
| Pulsante SU (non usato) |  | GP20 |
| Pulsante GIÙ (non usato) |  | GP21 |
| Pulsante OK |  | GP22 |
| Pulsante MENU |  | GP26 |
| Alimentazione | VSYS | pin 39 |
| Seriale di debug (facoltativa) | TX / RX | GP12 / GP13 |

I pulsanti vanno collegati con un capo al pin indicato e l’altro a GND. Non servono resistenze: il firmware attiva le resistenze di pull-up interne del Pico.

# Appendice B — Riepilogo dei comandi

Da usare come promemoria, quando la guida l’hai già seguita una volta.

Prima installazione, PC Windows nuovo:

wsl --install -d Ubuntu

(riavvia il PC, poi apri Ubuntu e crea utente e password)

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential cmake ninja-build git \
    gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi \
    libstdc++-arm-none-eabi-newlib python3-pil

cd ~
git clone https://github.com/Shamet09/Pico-player.git
cd Pico-player

./tools/setup_deps.sh ~/pico
echo 'export PICO_SDK_PATH=$HOME/pico/pico-sdk' >> ~/.bashrc
echo 'export PICO_EXTRAS_PATH=$HOME/pico/pico-extras' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

./tools/build.sh
cp build/picoplayer.uf2 /mnt/c/Users/TUONOME/Desktop/

Ogni volta che modifichi il codice:

cd ~/Pico-player
./tools/build.sh
cp build/picoplayer.uf2 /mnt/c/Users/TUONOME/Desktop/

(poi BOOTSEL premuto, collega l’USB, molla, trascina il file su RPI-RP2)

Per scaricare le modifiche fatte altrove:

cd ~/Pico-player
git pull
./tools/build.sh

# Appendice C — Cosa non è ancora stato provato

Il firmware è stato compilato senza errori né avvisi, e la logica dei pulsanti, della mascotte e dell’ordine di riproduzione è verificata da 116 test automatici che girano sul PC.

Non è però mai stato provato sull’hardware vero. Quando lo accendi la prima volta, le cose da guardare con attenzione sono:

- che i pin del firmware corrispondano davvero al tuo cablaggio

- l’indirizzo I2C del display (0x3C oppure 0x3D)

- che l’audio non abbia scatti, soprattutto con MP3 a bitrate alto

- che la microSD si legga in modo affidabile a 12,5 MHz

- che i canali destro e sinistro non siano invertiti

- che il tempo di pressione lungo dei pulsanti risulti naturale al dito

La Parte 9 spiega come intervenire su ognuna di queste. Il dettaglio tecnico completo è nel file README.md del progetto, sezione 7.