# Saldatura di XSMT sul DAC PCM5102 — istruzioni operative

Guida da banco per collegare il pin XSMT del modulo DAC, che nel progetto originale non era previsto e senza il quale il lettore funziona ma non esce audio.

Tempo richiesto: 10 minuti di prova + 10 minuti di saldatura. Difficolta': bassa, ma le piazzole sono vicine tra loro — leggi le avvertenze.

## 1. Perche' si fa

Il modulo e' un GY-PCM5102A (la scheda viola). Il chip PCM5102A ha un pin XSMT che comanda il soft mute:

• XSMT alto (3,3 V) → il DAC suona.

• XSMT basso o flottante → il DAC e' muto, e non da' nessun altro segno: l'I2S continua a girare, il display continua a scorrere, il contatore del tempo avanza, i brani cambiano da soli. Semplicemente non si sente nulla.

Il PCM5102A non ha pull-up interni su quel pin. Sul retro del modulo ci sono quattro ponticelli a saldare (H1L..H4L) che servirebbero a fissare il livello di FLT, DEMP, XSMT e FMT, ma di fabbrica sono spesso lasciati aperti: in quel caso XSMT resta libero e in pratica tende al basso.

Nella piedinatura del documento di progetto XSMT non compare: erano previsti solo VIN, GND, LCK, DIN, BCK e SCK. E' quindi molto probabile che non sia mai stato collegato.

### Come si riconosce che e' proprio questo il problema

Se il contatore del tempo avanza in tempo reale (un brano da 3:45 dura davvero 3:45) e i brani finiscono e cambiano da soli, allora PIO, DMA e I2S stanno funzionando e i dati escono davvero dal Pico: se cosi' non fosse la riproduzione si bloccherebbe e il contatore si fermerebbe. Quindi il guasto e' per forza a valle del Pico, e XSMT e' il primo indiziato.

## 2. Cosa serve

Indispensabile

• Saldatore da 25–40 W, meglio se a temperatura regolabile, punta fine (1–2 mm). Temperatura: ~330 °C con stagno al piombo, ~360 °C con senza piombo.

• Stagno con anima di flussante, diametro 0,5–0,8 mm. Il 60/40 al piombo e' molto piu' facile da lavorare del senza piombo.

• Un pezzetto di filo isolato sottile, AWG 26–30 (0,14–0,25 mm²). Il filo da wire-wrap (Kynar) e' l'ideale. In alternativa va benissimo sacrificare un cavetto dupont e usarne il conduttore.

• Tronchesino.

Molto utile

• Multimetro con prova di continuita' (il "cicalino").

• Terza mano o un morsetto per tenere fermo il modulo.

• Treccia dissaldante o pompetta, per rimediare a un errore.

Opzionale

• Alcol isopropilico e cotton fioc, per pulire il flussante a fine lavoro.

• Una lente o la fotocamera del telefono in zoom, per controllare le saldature.

Non hai il saldatore? La prova temporanea del capitolo 5 ti permette comunque di confermare la diagnosi tenendo un filo premuto a mano. Per la riparazione definitiva, pero', non esistono alternative affidabili: un filo solo infilato nel foro fa contatto intermittente, e con XSMT questo significa audio che va e viene a caso — peggio che nessun audio, perche' ti fa credere che il guasto sia da un'altra parte.

## 3. Avvertenze — leggile prima di accendere il saldatore

• Scollega tutto prima di saldare: USB, batteria, alimentazione. Mai saldare su un circuito alimentato.

• Non tenere il calore piu' di 2–3 secondi su una piazzola. Le piazzole di questi moduli economici si staccano dal circuito stampato se le cuoci, e a quel punto il modulo e' da buttare.

• Lavora in un posto ventilato. I fumi del flussante non vanno respirati.

• La punta del saldatore sta a oltre 300 °C: ustiona all'istante. Appoggiala sempre sul suo supporto, mai sul tavolo.

• Se usi stagno al piombo, lavati le mani quando hai finito.

• Occhiali di protezione se ne hai: lo stagno fuso ogni tanto schizza.

• Tocca qualcosa di metallico collegato a terra prima di maneggiare il modulo (scarica elettrostatica). Non e' critico, ma costa zero.

## 4. Identificare le piazzole

Metti il modulo con il retro verso di te e il connettore a 6 pin in alto. Sul lato sinistro c'e' una fila di 9 fori metallizzati, con le etichette serigrafate accanto.

Contandoli dall'alto verso il basso:

| # | Etichetta | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | FLT |  |
| 2 | DEMP |  |
| 3 | XSMT | ← da collegare |
| 4 | FMT | NON toccare — vedi sotto |
| 5 | A3V3 | ← a questo (3,3 V del regolatore a bordo) |
| 6 | AGND | NON toccare — vedi sotto |
| 7 | ROUT |  |
| 8 | AGND |  |
| 9 | LROUT |  |

### Le due trappole

• FMT (4) sta in mezzo fra XSMT e A3V3. Il filo deve scavalcarlo senza toccarlo. Se FMT va alto, il DAC passa dal formato I2S a left-justified: il suono esce sbagliato invece che assente, il che e' un sintomo molto piu' confuso da diagnosticare.

• AGND (6) sta subito dopo A3V3. Un ponte di stagno fra 5 e 6 e' un cortocircuito sull'alimentazione del DAC.

Per entrambi i motivi: usa filo isolato, non un filo nudo, e cura la quantita' di stagno.

## 5. Prima prova senza saldare — falla, ti fa risparmiare tempo

Il firmware ha un modo test audio apposta: manda al DAC un tono continuo a 440 Hz senza toccare la microSD e senza decodificare niente. Siccome il tono e' continuo, basta tenere un filo premuto a mano per sentire subito l'effetto.

1. Compila e flasha il firmware aggiornato (./tools/build.sh, poi BOOTSEL + copia build/picoplayer.uf2).

2. Accendi tenendo premuto MENU. Sul display deve comparire TEST AUDIO.

3. Collega le cuffie al jack del modulo.

4. Prendi un filo rigido — va benissimo una zampa di resistenza tagliata — e tienilo premuto a mano fra le piazzole XSMT (3) e A3V3 (5), scavalcando FMT (4) senza toccarlo.

5. Osserva:

| Cosa succede | Cosa significa |
| --- | --- |
| Il tono parte quando premi e sparisce quando molli | Diagnosi confermata. Vai al capitolo 6. |
| Il tono c'e' anche senza filo | XSMT non era il problema: il guasto e' altrove, vai al capitolo 9. |
| Non si sente niente in nessun caso | Prova prima con il 3V3 del Pico al posto di A3V3 (potrebbe non essere alimentato come previsto). Se ancora niente, capitolo 9. |

Con il filo tenuto a mano e' normale sentire fruscii e interruzioni: il contatto e' pessimo per definizione. Quello che conta e' che il tono ci sia, non che sia pulito.

## 6. Scegliere dove prendere i 3,3 V

Due possibilita', elettricamente equivalenti. Mai 5 V: solo 3,3 V.

### Opzione A — XSMT → A3V3 (tutto sul modulo)

Filo di circa 1 cm, resta tutto sulla schedina, nessun cavo in piu' nel cablaggio. Due saldature, entrambe nella zona stretta.

Prima di saldare, con il modulo alimentato, misura A3V3 verso GND: deve dare circa 3,3 V. E' il rail del regolatore a bordo del modulo. Se leggi un valore strano, usa l'opzione B.

### Opzione B — XSMT → 3V3 del Pico (pin 36)

Un filo in piu' nel cablaggio, ma una sola saldatura sul modulo: l'altro capo va dove gia' arrivano gli altri fili (breadboard, morsettiera, o il pin 36 del Pico).

Se non sei sicuro con il saldatore, scegli la B: dimezza il rischio nella zona dove le piazzole sono vicine, e ti toglie del tutto il problema di scavalcare FMT.

## 7. Saldatura, passo passo

1. Scollega tutto e lascia raffreddare eventuali parti calde.

2. Taglia il filo della lunghezza giusta (2 cm bastano per l'opzione A) e spela 2 mm da ogni capo. Non di piu': il rame nudo in eccesso e' proprio quello che poi tocca FMT.

3. Stagna i capi del filo ("pre-tin"): appoggia la punta sul rame nudo, tocca lo stagno, un secondo, via. Il rame deve diventare lucido e argentato.

4. Stagna la piazzola XSMT: appoggia la punta sul bordo del foro, tocca lo stagno con l'altra mano, conta due secondi, togli lo stagno, togli la punta. Deve restare una piccola cupola lucida, non una palla.

5. Infila il capo del filo nel foro e risalda: punta sul foro e sul filo insieme, un tocco di stagno, due secondi, via. Tieni il filo fermo finche' lo stagno non e' solidificato (2–3 secondi), altrimenti viene una saldatura "fredda", opaca e granulosa, che sembra fatta ma non conduce.

6. Ripeti sull'altro capo (A3V3 per l'opzione A, oppure il 3V3 del Pico per l'opzione B).

7. Curva il filo ad arco in modo che passi sopra FMT senza appoggiarcisi.

8. Tira delicatamente il filo da entrambi i capi: non deve muoversi.

Se sbagli e fai un ponte: non insistere col saldatore. Lascia raffreddare, togli lo stagno in eccesso con la treccia dissaldante e rifai. Riscaldare piu' volte di seguito la stessa piazzola e' il modo migliore per staccarla.

## 8. Verifica

### Con il multimetro, a modulo scollegato

Prova di continuita' (cicalino):

| Fra | Deve |
| --- | --- |
| XSMT e A3V3 (o il 3V3 del Pico) | suonare |
| XSMT e FMT | NON suonare |
| XSMT e AGND | NON suonare |
| A3V3 e AGND | NON suonare ← il piu' importante: e' il corto di alimentazione |

Se A3V3 e AGND suonano, non alimentare: c'e' un ponte da rimuovere.

### Con il modulo alimentato

Misura XSMT verso GND: deve dare ~3,3 V.

### Prova finale

1. Accendi tenendo premuto MENU → deve uscire il tono a 440 Hz, stabile e pulito, senza tenere niente a mano.

2. Riavvia normalmente e premi OK → deve partire la musica.

## 9. Se ancora non si sente niente

Nell'ordine:

1. SCK del DAC (connettore in alto) deve andare a GND, non a un GPIO. E' quello che seleziona il clock interno: lasciato flottante il DAC non aggancia.

2. Controlla che BCK e LCK non siano invertiti. Devono essere BCK = GP14 e LCK = GP15, in quest'ordine, e DIN = GP16. Se sulla tua scheda sono al contrario, invece di rifare il cablaggio si puo' ricompilare con -DPICO_AUDIO_I2S_CLOCK_PINS_SWAPPED=1.

3. VIN alimentato e GND in comune con il Pico. Senza massa comune l'I2S non ha riferimento e non funziona niente.

4. Prova altre cuffie e verifica che il jack sia inserito a fondo.

5. Leggi il log. Collega il Pico al PC con il cavo USB e apri PuTTY sulla porta COM che compare (Connection type: Serial, 115200). Il firmware stampa esito dell'init audio, mount della SD, ogni brano aperto con frequenza, canali e bitrate, e ogni errore. Perche' la porta COM compaia serve il submodule tinyusb del Pico SDK, una volta sola:

sudo git -C "$PICO_SDK_PATH" submodule update --init lib/tinyusb

./tools/build.sh

## 10. Riepilogo delle cose da non fare

• Non saldare con il circuito alimentato.

• Non tenere il saldatore piu' di 2–3 secondi sulla stessa piazzola.

• Non collegare XSMT a 5 V. Solo 3,3 V.

• Non lasciare rame nudo in eccesso vicino a FMT (4).

• Non fare ponti di stagno fra A3V3 (5) e AGND (6).

• Non mettere resistenze in serie: XSMT e' un ingresso CMOS ad alta impedenza, assorbe nanoampere.

• Non fidarti di un filo solo infilato nel foro: va saldato.

Riferimenti nel resto della documentazione: README.md sezione 1 (piedinatura e XSMT) e sezione 7 (diagnostica, modo test audio, recupero della microSD).